## 2019年自行监测方案

企业名称：怀化市全城污水处理有限公司

## 编制时间：  2019年5月29日

## 废气监测方案

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

## 企业废气主要为厂界无组织污染物排放，废气监测为手工监测，具体监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1    废气污染源监测内容一览表

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界4个 | 臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢 | 1次/半年 | 记录风速、风向、气温、气压、湿度等 |
|  | 厂区甲烷体积浓度最高处 | 甲烷 | 1次/年 |  |

## 2、监测方法

## 废气污染物监测方法情况见表2。

表2   废气污染物监测方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |
| 2 | 氨（氨气） | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
| 3 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |
| 4 | 甲烷 | 气相色谱法CJ/t3037-95 |

## 3、监测结果评价标准

## 废气污染物排放执行标准见表3。

表3   废气污染物排放执行标准

| 污染源 | 序号 | 标准名称 | 执行标准限值 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 1 | 硫化氢 | 0.06mg/Nm3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 |
|  | 2 | 臭气浓度 | 20无量纲 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 |
|  | 3 | 氨（氨气） | 1.5mg/Nm3 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 |
|  | 4 | 甲烷（厂区高体积浓度） | 1 % | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 |

## （二）废水监测方案

## 1、废水监测点位、监测项目及监测频次

（1）废水总进水口监测点位、监测项目及监测频次

## 企业废水总进水口编号为DW002，部分污染物采用在线监测，部分采用手工检测。具体监测点位、监测项目及监测频次见表4

表4 废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总进口DW002 | 氨氮（NH3-N）、流量、化学需氧量 | 自动监测（若自动监测设备发生故障，则按手工监测4次/日监测） |
|  |  | 总磷、总氮 | 1次/日 |

## （2）废水总排口监测点位、监测项目及监测频次

## 企业废水经粗格栅+细格栅+旋流式沉砂池+生化处理+紫外消毒池处理后外排至太平溪，废水总排放口为主要排放口，编号为DW001，废水监测为部分在线监测，部分手工监测。具体监测点位、监测项目及监测频次见表5。

表5  废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水总排口DW001 | 流量、pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动检测（若自动监测设备发生故障，则按手工监测4次/日监测） |
|  |  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、 阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 1次/月 |
|  |  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 1次/季度 |
|  |  | 烷基汞 | 1次/半年 |

## 分析方法

废水污染物分析方法情况见表6。

表6  废水污染物分析方法一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002 |
| 2 | pH 值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 3 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-1991 |
| 4 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
| 6 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 |
| 7 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |
| 8 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 9 | 色度 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 10 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
| 11 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
| 12 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |
| 13 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法GB 7494－87 |
| 14 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 |
| 15 | 总镉 | 硝酸消解法HJ 700-2014 |
| 16 | 总铬 | 水质32种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法(HJ 776-2015) |
| 17 | 总汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 |
| 18 | 总铅 | 硝酸消解法HJ 700-2014 |
| 19 | 总砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 |
| 20 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
| 21 | 烷基汞 | 气相色谱法 |

## 3、分析结果评价标准

## 根据怀化市环境保护局《关于同意怀化市污水处理厂体制提标改造的函》{怀环函【2014】145号}，企业执行标准如下：

## 排口废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。具体情况见表7。

表7   废水评价标准     单位：mg/L(pH除外)

| 水质类别 | 监测点位 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 排口 | pH值 | 6-9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 |
|  |  | 化学需氧量 | 50mg/L |  |
|  |  | 五日生化需氧量 | 10mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 5（8）mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1000个/L |  |
|  |  | 总氮 | 15mg/L |  |
|  |  | SS | 10mg/L |  |
|  |  | 总汞 | 0.001mg/L |  |
|  |  | 总镉 | 0.01mg/L |  |
|  |  | 总铬 | 0.1mg/L |  |
|  |  | 六价铬 | 0.05mg/L |  |
|  |  | 总砷 | 0.1mg/L |  |
|  |  | 总铅 | 0.1mg/L |  |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 石油类 | 1mg/L |  |
|  |  | 动植物油 | 1mg/L |  |
|  |  | 色度 | 30 |  |
|  |  | 烷基汞 | 0mg/L |  |

## （三）厂界噪声监测方案

## 1、厂界噪声监测内容

## 厂界噪声监测内容见表8。

表8   厂界噪声监测内容一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测方法及 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界噪声 | 厂界外东南西北四个方向各一点 | 每季度一次 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 |

## 2、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348- 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》二类标准，昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。

## （四）监测质量保证

1、机构和人员要求：我公司定期委托具有监测资质的公司进行手工监测。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

6、监测单位要求：质量控制和质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

(1) 监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书。

(2) 保证监测分析结果的准确可靠性，在监测期间，样品采集、运输、保存参考国家标准和《环境水质监测质量保证手册》（第二版，1994年）的技术要求进行，每批样品分析的同时做质控样品和平行双样。质控数据应占每批分析样品总数的10％～20％。

(3) 监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。